REALIZARE LUCRĂRI DE CONFORMARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI LA PRIMĂRIA SĂLIȘTE

Proiect nr. ......36_2019

Faza ………….P.T.+D.D.E.

Adresa ….……. SĂLIȘTE, STR. STEAZA NR. 9, JUD.SIBIU

Beneficiar ......…CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTE

Proiectant ……….SC. STUDIO T ARHITECT SRL.

Data ……………..06.2019

##### ARHITECTURA

##### arh. Șerban TOMIȚA

Borderou

Piese scrise

- foaie de capăt,

- borderou,

- memoriu tehnic de arhitectură,

Piese desenate

- A00    Plan de situație și încadrare în zonă,

- A01    Plan parter propus

- A02    Secțiune rampă

- A03    Detaliu rampă

- A04    Detaliu grup sanitar

### Memoriu tehnic de arhitectură

I  - DATE GENERALE

I.01 – Obiectivele proiectului:

- BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTE

- AMPLASAMENT: SĂLIȘTE,  STR. STEAZA NR. 9, JUD.SIBIU

- PROIECTANT: S.C. STUDIO T ARHITECT S.R.L. Sibiu

- NUMAR DE PROIECT: 36_2019

- FAZA: P.T.+D.D.E.

I.02 – Justificare

Prezenta documentaţie s-a întocmit la cererea beneficiarului: CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTE în vederea  de REALIZARE LUCRĂRI DE CONFORMARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI LA PRIMPRIA SĂLIȘTE.

I.03 – Caracteristicile amplasamentului

I.03.1. Zona şi acces

Terenul este situat în intravilan în oraşul Săiște, jud. Sibiu. Imobilul este racordat la rețeaua stradală urbană pe strada STEAZA NR. 9. Locurile de parcare sunt asigurate pe spatiul public de pe strada STEAZA.

Zona are funcția de spațiu de locuit și spații servicii.

I.03.2. Vecinatatea

Imobilul este învecinat în V cu  spațiu de locuit. În E, este învecinat tot cu spațiu de locuit, în S cu  Pârâul Negru, iar în N cu șoseaua STEAZA.

I.03.3. Statutul juridic al terenului

Terenul, proprietate: CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTE. Suprafaţa terenului este de 509 mp conform măsurătorii.

II - Caracteristicile obiectului de investitie

II.01  Situația existentă

Funcţiunea actuală a imobilului este de spațiu de administrație publică.

II.02 Situația propusă - Descrierea investiției

# Se propune modernizarea sediului primăriei pentru realizare lucrări de conformare pentru persoane cu dizabilități și echiparea unui wc public pentru persoane cu dizabilități.

# Se propune construirea unei rampe de acces în clădire pentru persoane cu dizabilități locomotorii.

# Wc-ul public va fi dotat cu boiler electric și elemente specifice persoanelor cu dizabilități: lavoar, baterie, săpunieră, bară de sprijin fică, bară de sprijin mobilă, suprafețe tactilo vizuale și semne de avertizare luminate.

# Se vor monta indicatoare vizuale pentru marcarea drumului de acces în imobil pentru persoane cu dizabilități atât în exteriorul clădirii cât și în interior.

II.03 ELEMENTE CARACTERISTICE ZONEI PROIECTATE :

- Suprafața rampei proiectate: 2,23 m2 ;

- Lungimea circulației pe rampă : 2,95 ml ;

III. Soluția constructivă și finisaje:

Rampa se va construi din beton armat și va avea  dimensiunile la sol de

1,48 x1,5 iar panta de urcare va fi de 15%.

Rampa va avea balustradă cu mână curenta din profile metalice.

IV. Indeplinirea cerintelor de calitate (conform Legii 10/1995)

IV.01 Cerinţa <A> REZISTENŢĂ ŞI STABILITATE :

Nu este cazul

IV.02 Cerinţa <B> SIGURANTA LA FOC :

Nu este cazul

IV.03 Cerinţa <C>:

- IGIENA ŞI SĂNĂTATEA OAMENILOR

Construcţia respectă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi artificială.

- REFACEREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Corpurile de construicții propuse respectă prevederile din Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997. Se precizează următoarele:

- construcţiile nu perturbă vecinătăţile şi nu presupune taierea de arbori;

- construcţiile se încadrează în spaţiul natural şi construit existent;

IV.04 Cerinţa <D> SIGURANTA IN EXPLOATARE :

Proiectul îndeplineşte prevederile din STAS 6131 privind dimensionarea parapeţilor şi balustradelor; STAS 2965 privind dimensionarea scărilor şi treptelor.

IV.05 Cerinţa <E> PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI :

Nu este cazul

IV.06 Cerinţa <F> ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA

Nu este cazul

V. Amenajari exterioare constructiei:

Nu este cazul.

VI. Masuri de protectia muncii

La realizarea acestor lucrări, beneficiarul și executantul sunt obligați să ia toate măsurile ce se impun pentru respectarea normelor de protecție a muncii, în vigoare la data realizării lucrărilor. Toate aceste lucrări se vor executa conform prevederilor Regulamentului local de Urbanism cât și a Codului Civil cu privire la vecinătăți.

VII. Organizarea de santier

Documentaţia tehnică de construire prevede în mod obligatoriu realizarea unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :

- căi de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare;

- sursă de energie;

- vestiare, sursă de apă potabilă, grup sanitar;

- grafice de execuţie a lucrărilor ;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Pentru descărcarea materialelor nu se afectează spațiul din domeniul public datorită depozitării materialelor în interiorul parcelei.

Materialele de construcţie cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta unui container metalic.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

II.1. MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI

1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94.

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu vizează în principal :

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor;

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie ;

c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare;

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum şi normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura :

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;

b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile;

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor SRAS 297/1 şi STAS 297/2;

7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de siguranţă.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu protecţiile necesare.

10. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- găleţi din tablă, vopsite în roşu, cu inscripţia « găleată de incendiu » (2 buc.)

- lopeţi cu coadă (2 buc.)

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)

- căngi cu coadă (2 buc.)

- răngi de fier (2 buc.)

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

- stingătoare portabile (2 buc.)

II.2. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII

a. La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996 ; « Norme generale de protecţie a muncii », precum şi «Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».

b. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.

c. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează :

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în vigoare din “ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii “.

d. Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».

Se va respecta legislatia in vigoare (HG nr. 1091 din 16.08.2006) cu privire la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere,  legislatie ce transpune Directiva 92/58/CEE.

Se va monta, la loc vizibil, un panou de identificare a investitiei, conform legislatiei în vigoare.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:

- Legea 90/1996 privind protecţia muncii

- Norme generale de protecţia si securitatea muncii

- Regulamentul MLPAT 9/N/1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii

- Ordinul MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înăţime

- Ordinul MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală

- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 775/1998

- Ordinul MLPAT 20N/1994 normativ C300-1994

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor

Întocmit,

##### arh. Șerban TOMIȚA